## FRIDGE TAG -2 TEKNİK ŞARTNAME

- Cihaz, Soğuk Zincir'in ( +2ºC ile +8ºC arası)  uzun süreli olarak kolay takip edilmesi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

- -10ºC ile +45ºC arasında rahatlıkla çalışabilir ve aynı sıcaklık aralığındaki değerleri ölçebilmelidir.

- Cihaz gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık ayarlarını hafızasında tutacak özellikte olmalıdır.

- Cihaz, monitörü üzerinde saati ve anlık ısı ölçümünü gösterebilmelidir.

- Fridge Tag-2 cihazı sıcaklık ölçümlerini geriye dönük 60 gün süre ile kayıt etme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Cihaz monitörü üzerinde son 30 gün içerisinde soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı, soğuk zincir kırıldıysa 8 dereceden yukarıda veya 2 dereceden aşağıda olduğu takip edilebilmelidir.

- Cihaz ve ölçüm güvenliği için cihaz içi açılmaz olmalı piline kullanıcı müdahale edilememelidir.

- Cihaz soğuk zincirin  dışında 60 dakikadan uzun süre kaldığı takdirde ekranda 'ALARM' uyarısının, sürekli soğuk zincir ısı aralığında kaldığı takdirde ise, 'OK' uyarısının belirtilmesi özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ölçme hassasiyeti ± 0,5  ° C olmalıdır.

- Cihazın ısı ölçümü yaptığı zaman aralıklarını gösterirken yanılma payı ± 1 dakikadan uzun olmamalıdır.

- Cihaz, istenildiğinde bir USB bağlantısı aracılığı ile bilgisayara bağlanarak son 60 günlük sıcaklık değerleri PDF formatında rapor olarak verebilmelidir.

- Fridge Tag -2 cihazı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Performance Quality Safety (PQS) kataloğunda yer almalıdır.